心心理学院实验室家具采购要求

时间：2025年1月10日

	申购设备具体信息

	序号
	品名
	规格型号
	主要技术指标、性能
	数量/单位
	参考单价（元）
	参考

总额（元）
	备 注

	1

	屏风卡位
	[image: image1.png]




	1、屏风：采用42铝合金型材氧化铝边框，厚度≥42mm；除铝合金框架及玻璃外其余均为防火板，无甲醛，健康环保。

2、屏风由上至下依次是条纹玻璃+防火板+防火板；侧面屏风由上至下依次是条纹玻璃+防火板+防火板+铝合金走线槽。

3、屏风内部可自由走线、存线，强弱电布线分离，。

4、台面： E1级实木颗粒板，全部双饰面。同色PVC2mm封边，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶。

5、五金配件：优质五金配件

规格：台面W1800*700/1502*600D*25

          W1402*700/1900*600D*25
、配置：木质三抽活动柜、键盘托，钢制主机托

规格：1800*1900*1300mm
颜色：樱桃木


	9位
	2500
	22500
	为了保持美观度，色系必须保持和以前所采购的一样。

	2
	挂衣柜

	[image: image2.png]L)





	面材采用优质三聚氰胺防火板，经高温热熔胶封边处理。采用品牌的五金配件，使用绿色环保材料，须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤、倒棱、圆角均匀一致。规格：400*700*1300mm

	9个
	530
	4770
	为了保持美观度，色系必须保持和以前所采购的一样。

	3
	办公桌
	[image: image3.png]




	尺寸：1600*800*750mm
1．台 面：采用绿色环保E1级三聚氰氨饰面板，厚度2.5CM，抗硬度性能良好、不变形，具防火、耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染特点；
2．封 边：采用优质PVC封边胶条（厚度1-2mm）；
3．钢脚架：均采用一级优质钢架，经除油、酸洗、磷化等处理，
表面环保静电喷涂. 颜色：钢脚砂黑色，  板式颜色 ：樱桃木

	1张
	2470
	2470
	为了保持美观度，色系必须保持和以前所采购的一样。

	4

	办公椅（人体工学椅）
	[image: image4.png]G ®
e





	1.外观自主研发设计，靠背采用PP+纤维注塑一体成型。2.坐垫为高密海绵，具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。3.面料：靠背采用涤纶网布，坐垫采用优质柔软布料。4.PP+纤维+电镀扶手；5.中班蝴蝶底盘；6.优质气压棒，升降30万次故障率万分之三。7.305脚，可承受1300KG静压测试；PU防滑轮。规格：常规

	10把
	600
	6000
	为了保持美观度，色系必须保持和以前所采购的一样。

	5

	铁皮柜
	[image: image5.jpg]



	所有钢材均采用国家标准钢，高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末喷塑，颜色为图片色，规格;900*400*1850厚度：0.8mm  颜色：白色
	2组
	1000
	2000
	为了保持美观度，色系必须保持和以前所采购的一样。

	1.二间办公室，要求走线，布线，2.卡位底部配置走线槽，安装不少于2个五孔国标电源插座面板及网络插孔面板,桌面不少于1个国标12孔位插排，达到通电使用标准。

	1批
	2260
	2260
	

	合计总价：（人民币）肆万元整
	小计：40000元

	
	


 本家具采购项目预算：40000元；

买家留言：
技术参数要求：原材料检测报告： 报价时需提供家具清单中列出的所有原材料的检验报告复印件并加盖投标人单位公章并提供原件核查，所提供的检测报告需带有“CMA”标识，所有原材料参数必须全部符合，否则响应无效，中标单位签订合同时提供材料现场核对。

供货时间：签订合同后3天

3、产品验收：中标方需要提供满足采购需求的产品，验收时甲方有权对中标供应商提供的产品在专业检测机构进行甲醛释放量的检测，如果不符合要求，甲方有权拒绝收货。检测的费用由中标供应商承担。

4、竞价响应商品的品牌、款式、规格、结构、用材等技术参数须与公告要求保持一致，如不相符拒绝收货。 

5、商务要求：1.上述货物交货期为签订合同后7个工作内安装完毕；2、按我方要求送货至江西师范大学指定地点安装，不接受物流送货。3、竞价成交后三天内须按使用单位要求提供原材料及成品样品查验，所供样品款式材质与公告不符视同虚假响应。4.质保三年，质量保证期内，所供产品服务方式均为上门服务，至我方使用现场维修。接到故障报修后2小时内响应，4小时内到达现场维修由此产生的一切费用由供应商承担。

六:  主要原材料质量标准：

                                                                                                                                 1、（实木多层板）需符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，且参数符合：1）甲醛释放量≤0.01mg/m³，2）苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；

2、（胶黏剂）需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，且参数符合：1）游离甲醛≤0.1g/kg； 2）苯≤0.01g/kg； 3）甲苯+二甲苯≤0.5g/kg；4）总挥发性有机物≤12g/L；                                                                                                                                                                   3、（螺丝）符合《金属家具通用技术条件》标准，且参数符合：金属电镀层理化性能抗盐雾≥60h直径1.5mm以下锈点≤20点/dm² 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点；

4、（PVC 封边条）需符合参照：QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，且参数符合：1）重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出；2）耐磨性 磨30r后应无露底现象；

5、（三合一连接件）需符合参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准，且参数符合：金属电镀层理化性能抗盐雾≥60h直径1.5mm以下锈点≤20点/dm² 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点；

6、（拉手）需符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，且参数符合：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾试验时间大于或等于60小时，且等级检测结果达到10 级；                                                                                                                              7、（导轨）需符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，且参数符合：金属表面耐腐蚀/乙酸盐雾（连续喷雾60h）/涂（镀）层本身的耐腐蚀等级达到10级；

8、（海绵）需符合参照：QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》标准，且参数符合1）表观密度≥45kg/m³；2）回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级≥45%；3）压缩永久变形 C 级≤7.0%；

9、（钢管）符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，且参数符合：乙酸盐雾要求连续喷雾≥60小时，检查结果≥10级；

10、（脚垫）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》：1.金属电镀层理化性能，抗盐雾500h，直径1.5mm 以下锈点≤20点/dm²其中直径≥1.0mm锈点不超过5 点（距边缘棱角2mm以内的不计）；2.金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾试验100h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10级；

以上10项检测报告：按要求响应材料，且竞价总金额最低的响应供应商，须提供检验报告原件，及全国认证认可信息公共服务平台，查询截图交采购人查验；不符合上述指标要求的做无效响应处理。
[image: image6.png]*
-

*
*

£ \‘

@





[image: image7.png]



